固件升级失败处理SOP

- 故障名称：固件升级失败

- 故障代码：F3 00008000

- 故障现象：逆变器报错，固件升级失败

- 故障原因：

- 逆变器误报,实际版本升级成功

- 网络问题导致升级无法完成

- WIFI棒问题导致升级无法完成

- 适用机型：

- GT1-1.6KD1~10KT1

- GT3-4KD1~25KD1

- HYPER系列全部机型

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 在监控平台上查看设备的当前版本，确认版本是否已经变更为所升级的固件版本。 若逆变器实际版本已经变更，则是逆变器误报，问题解决。 若逆变器实际版本没有变更，则参考Step2； |  |
| Step2 | 在APP电站页面，确认WIFI棒的实时网络信号强度是否正常。 一般建议网络信号强度至少在40%以上，若强度较低，证明网络信号较差，请参考Step3; 若网络信号强度较高，请参考Step4； |  |
| Step3 | 将路由器靠近逆变器设备，观察网络信号和数据传输是否恢复正常。 若信号大于40%，请重新升级固件，如果升级成功，则问题解决。 如果升级仍然失败，则参考Step4； |  |
| Step4 | 重新插拔WIFI棒，再次进行远程固件升级。 若升级失败，固件版本仍然没有变更，请联系本地售后服务团队。 |  |